目 录

前 言	1

1 项目及项目区概况	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区概况	11

2 水土保持方案和设计情况	18

2.1 主体工程设计	18

2.2 水土保持方案	18

2.3 水土保持方案变更	18

2.4 水土保持后续设计	18

3 水土保持方案实施情况	19

3.1 水土流失防治责任范围	19

3.2 弃渣场设置	20

3.3 取土场设置	20

3.4 水土保持措施总体布局	20

3.5 水土保持设施完成情况	22

3.6 水土保持投资完成情况	26

4 水土保持工程质量	28

4.1 质量管理体系	28

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	30

4.3 弃渣场稳定性评估	33

4.4 总体质量评价	33

5 项目初期运行及水土保持效果	34

5.1 初期运行情况	34

5.2 水土保持效果	34

5.3 公众满意调查	36

6 水土保持管理	38

6.1 组织领导	38

6.2 规章制度	38

6.3 建设管理	39

6.4 水土保持监测	39

6.5 水土保持监理	40

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	42

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	43

6.8 水土保持设施管理维护	43

7 结论	44

7.1 结论	44

7.2 遗留问题及下阶段工作安排	44

8 附件及附图	45

8.1 附件	45

8.2 附图	45

# 前 言

龙门县水务工程建设管理中心于2018年11月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程的水土保持设施验收报告编制工作。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程为龙门县水务工程建设管理中心开发建设的水利扩建工程，本项目位于项目位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。项目区交通区位于增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105 国道，金龙公路南下接驳205 国道。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、龙城街道片区1402.97m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d，供水设计保证率为95%，服务人口62897 人。新建龙田镇2宗小型集中供水工程、龙城街道2 宗小型集中供水工程、龙江镇12 宗小型集中供水工程；改造龙江镇路溪水厂供水工程，供水规模为2292.64m3/d，供水工程类型为III型。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。

本项目于2017年3月开工，于2018年12月完工，总工期22个月。本工程总投资 10659.024 万元，其中建安工程费 2840.552 万元。广东省政府财政补助资金约 3000 万元（含龙门县其他镇区）、剩余资金由惠州市政府和龙门县政府各按 50%筹措。

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程建设区占地面积36.96hm²，其中永久占地0.87hm²，全部为主体工程区占地；临时占地36.09hm²，临时施工道路区占地0.89hm²，临时堆放点（管道占地）占地35.2hm²。

本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整。

2017年1月，惠州市水务局、发展和改革局和惠州市财政局等相关部门对《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告》完成审查。以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告的批复》（惠市发改〔2017〕29号）对该工程进行了批复。

龙门县水务工程建设管理中心于2017年9月，委托长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书》（初步设计阶段）。2018年6月25日，惠州市水务局以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠市水务农水〔2018〕49号）对水土保持方案进行了批复。

2018年11月，业主委托开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。本次验收得防治责任范围为36.96hm²；完成的水土保持措施量为：排水沟总长979.31m、雨水管242.96m、铺设草皮面积为79614m²、撒播草籽面积为2124m²、植树2299棵、覆盖塑料彩条布95001m²、土袋拦挡17084m；完成的水土保持投资为352.73万元。

本项目完工后，项目建设区（本次验收范围内）扰动土地整治率为99.76%，水土流失总治理度为99.21%，土壤流失控制比1.0，拦渣率为97%，林草植被恢复率99.21%，林草覆盖率30.55%，各项防治指标全部达到了已批准的水土保持方案所确定的防治目标值。经查阅资料和现场验收得出：本项目水土保持措施布局基本合理，水土保持设施工程质量合格。目前运行期未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到了水土保持方案的防治目标，整体上已具备较强的水土保持功能，满足水土保持设施验收要求，可以组织验收。

- 龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持设施验收验收特性表

| 验收工程名称 |  |  | 龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程 |  |  |  |  | 验收工程地址 |  | 项目位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程规模 |  |  | 设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、龙城街道片区1402.97m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d，供水设计保证率为95%，服务人口62897人。新建龙田镇2宗小型集中供水工程、龙城街道2 宗小型集中供水工程、龙江镇12 宗小型集中供水工程；改造龙江镇路溪水厂供水工程，供水规模为2292.64m3/d，供水工程类型为III型。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。 |  |  |  |  | 验收工程性质 |  | 扩建 |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  | 属于国家级水土流失重点预防区 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 东江流域管理局 |
| 水土保持方案批复 部门、时间及文号 |  |  | 惠州市水务局，（惠州水务农水〔2018〕49号），2018年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设总工期 |  |  | 2017年3月~2018年12月（22个月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围 |  |  | 方案确定 | 66.73hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际发生 | 36.96hm2 |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 扰动土地整治率:% |  | 95 | 实际 防治 指标 |  | 扰动土地整治率(%) |  |  |  | 99.76 |
|  | 水土流失总治理度:% |  | 97 |  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  |  | 99.21 |
|  | 土壤流失控制比 |  | 1 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1 |
|  | 拦渣率:% |  | 97 |  |  | 拦渣率(%) |  |  |  | 97 |
|  | 林草植被恢复率:% |  | 99 |  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 99.21 |
|  | 林草覆盖率:% |  | 27 |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 30.55 |
| 主要工程量 |  | 工程措施 |  | 排水沟总长979.31m，雨水管242.96m。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 铺设草皮面积为79614m²，撒播草籽面积为2124m²，植树2299棵。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临时措施 |  | 覆盖塑料彩条布95001m²；土袋拦挡17084m。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 |  | 评定项目 |  | 总体质量评定 |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  |  | 工程措施 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 植物措施 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 水土保持投资 |  | 水土保持方案投资 |  | 365.51 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际完成投资 |  | 352.73万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超出（减少）投资 |  | 减少12.79万元 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 |  | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程质量总体合格，达到了验收标准，可以组织竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |  |  | 水土保持监测单位 |  |  |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |
| 主体设计单位 |  | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 江苏淮阴水利建设有限公司 |  |
| 监理单位 |  | 惠州市东江水利工程建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 龙门县水务工程建设管理中心 |  |
| 法定代表人 |  | 胡铁华 |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 陈芳红 |  |
| 地址 |  | 惠州市江北期湖塘路5号惠鹏国际大厦8楼 |  |  | 地址 |  |  |  | 惠州市龙门县西林路152号 |  |
| 联系人及电话 |  | 曾群（13502432465） |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 钟胜蓝/13316368887 |  |
| 传真/邮编 |  | 0752-7193808 |  |  | 传真/邮编 |  |  |  | 516003 |  |
| 电子信箱 |  | Hygs02@126.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 330510393@qq.com |  |

# 1 项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程位于龙门县龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇境内。项目区交通区位优越，增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105 国道，金龙公路南下接驳205 国道。

龙江镇

龙田镇

平陵镇

龙城街道

- 图1.1-1  项目地理位置图

### 1.1.2 主要技术指标

（1）建设性质：水利——扩建项目

（2）建设内容及规模：本工程涉及龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇四个乡镇街道的村村通自来水工程。设计供水规模为：龙田镇片区2849.58m3/d、平陵镇片区1482.42m3/d、龙江镇片区3309.37m3/d和龙城街道片区1402.97m3/d。各供水工程类型为III型，主要建（构）筑物级别均为3级；改造路溪自来水厂设计供水规模为2292.64m3/d；改（新）建小型集中供水工程16宗，设计供水规模为1088.76m3/d（其中改建4宗：邬村、李公坑、三洞村、樟潭村，属Ⅴ型集中供水工程，其主要建（构）筑物级别均为4级；新建12宗：陈禾洞村凹下、陈坑头、邓屋、隔水、径口、客家围、沙芬、上合、坑头、水口、韩屋、山下，工程类型为Ⅴ型，主要建（构）筑物级别均为4级）。本工程供水设计保证率为95%。实际共敷设管网270.82km，其中引水管6.76km、配水管237.2km、入户管26.86km；新建加压泵站10座；新建引水陂头16座；购安一体化净水设备16套；新建清水池15座。

### 1.1.3 项目投资

本工程概算总投资为9930.43万元，其中土建投资为2840.552万元。

### 1.1.4 项目组成及布置

根据主体设计资料，本项目由四个片区的自来水工程构成（龙田镇片区、龙城街道片区、平陵镇片区、龙江镇片区。工程项目组成及建设规模见表1.1-1、1.1-2、1.1-3。

- 表1.1-1  工程项目组成表

| 编号 | 项 目 区 名 称 | 项 目 组 成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙田镇片区 | 由县自来水厂沿 S244 线安装1条供水主管至龙田镇田尾水厂。工程范围为旧梁村（坑背元）、石龙头村（下派、林屋、下六山）、赖屋村、李洞村（不含李公坑）、社厦村、王宾村、田尾村、江冚、菱角塘（江岭）；邬村、李洞村（李公坑）采用小型集中供水工程解决用水。 |
| 2 | 龙城街道片区 | 从龙门县自来水厂扩网延伸，工程范围为甘香村、黄竹沥村、横田村、黄溪村、鸬鹚村、城西村、城郊村。龙城街道扩网分鸬鹚片区和黄竹沥片区，分别由龙门中学、甘香大桥接县城主管沿西林河两岸安装管线至上述各村；三洞村、樟潭村采用小型集中供水工程解决用水。 |
| 3 | 平陵镇片区 | 从龙门县自来水厂扩网延伸，县城管网已安装至平陵镇各村，只需在适当位置开口接管即可。工程范围为山下村、小塘村、路滩村、洞尾村、平陵村、隘子村、竹龙村。 |
| 4 | 龙江镇片区 | 1）龙江片区扩网工程 在县城水厂至平陵镇政府的主管沿 X224 线安装主管至龙江镇供水管网主管接入口。工程范围为龙江村、罗洞村、广尾村、六子园村、格朗村、石前村、岭嘴村、良塘村、龙江社区。 2）路溪片区扩网工程 由坑头水库水引管沿山溪边的山路安装并跨过隧洞至龙江镇路溪水厂，并更换路溪水厂损坏的一体化净水设备2套。工程范围为埔心村、沈村、石下村、甘坑村、路溪村、路溪社区；陈禾洞村凹下、陈禾洞村陈坑头、陈禾洞村邓屋、陈禾洞村隔水、陈禾洞村径口、陈禾洞村客家围、陈禾洞村沙芬、陈禾洞村山下、陈禾洞村水口、坑头村采用小型集中供水工程解决用水。 |

- 表1.1-2  工程规模（初设批复）

| 片区 | 建设内容 |  |  |  |  | 管线合计（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引水管（km） | 配水管（km） | 入户管（km） | 加压泵房 | 小型集中供水工程 |  |
| 龙田 | 1.41 | 53.18 | 26.43 |  | 2 | 81.02 |
| 龙城 | 1.19 | 48.05 | 113.67 |  | 2 | 162.91 |
| 平陵 |  | 22.41 | 113.66 |  |  | 136.07 |
| 龙江 | 7.56 | 28.76 |  |  | 12 | 36.32 |
| 合计 | 10.16 | 152.4 | 253.76 | 9 | 16 | 416.32 |

- 表1.1-3  工程规模（实际建设）

| 片区 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引水管（km） | 配水管（km） | 入户管（km） | 加压泵房 | 陂头 | 清水池 | 一体化设备安装 | 管线合计（km） |
| 龙田 | 1.52 | 73.51 | 6.98 | 1 | 3 | 2 | 2 | 82.01 |
| 龙城 | 0.99 | 82.67 | 8.72 | 4 | 1 | 1 | 1 | 92.38 |
| 平陵 |  | 46.75 | 11.16 | 3 |  |  |  | 57.91 |
| 龙江 | 4.25 | 34.27 |  | 2 | 12 | 12 | 13 | 38.52 |
| 合计 | 6.76 | 237.20 | 26.86 | 10 | 16 | 15 | 16 | 270.82 |

### 1.1.5 施工组织及工期

（1）施工交通及通讯

a）对外交通

本工程规划的四个镇交通区位优越，增龙公路、金龙公路、龙新公路为龙门县的主要交通干线，龙新公路北上接驳105国道，金龙公路南下接驳205国道。龙门县城内有迎宾大道、金龙大道、金山大道（建设中）。S355、S305、S119、S244等多条省道在龙门县纵横交错，项目区还有X224等乡道的连接。施工时各种物资和施工机械可通过上述道路进场。

b）临时道路

本工程管线大部分沿现有公路或泥土路两边布设，建筑用料和材料可直接运到施工现场，不需再修临时施工道路。少部分小型集中供水工程管线、引水陂及其净水厂区、加压泵站大多地处偏远位置需修临时道路，临时施工道路长度为2933m，路面宽3.0m，采用200mm厚泥结石路面，用以连接现有道路和工程区，工程完工后方便日常管理和维护。

项目区施工通讯条件良好，通讯网络可覆盖全部区域；施工过程中利用附近的通讯线路安装临时程控电话作为主要通讯设施，再配置部分移动电话作为通讯工具，可及时全程管理施工现场。

（2）施工营造区

工程区域交通十分方便，据调查，各镇都有机械维修和建材销售等企业，考虑到本工程需要加工的材料不多，为减少临时用地，本工程未设施工工厂。本工程施工营造区采用租赁房屋。

（3）施工用水用电

工程区与居民区较近，施工人员生活用水就近从村镇供水系统直接接用，或租用村民水井；工程施工生产用水主要为建筑物砼、砂浆的拌和与养护用水等，均直接从河道或附近水系中取用。抽水设备：IS50-32-125型水泵36台（两用一备，单机Q=12.5m³/h，H=20m，2.2kW）。

施工用电主要是指施工过程中的生产动力用电和场区照明用电，生产动力用电主要为砼振捣、钢管及钢筋焊接、PE管道热熔连接等施工用电。主要考虑小型柴油动力自发电为主，有条件接入的地方接引当地系统电网供应。

工程施工用电负荷不大，且沿线均有当地输电线路，施工用电可直接就近从系统供电电网接入。为保障施工生产生活区供电的连续性、施工区基坑经常性排水不断电及砼工程连续浇筑，现场配备4台20kW柴油发电机供停电应急使用。

（4）施工建筑材料

本工程所用建筑材料主要包括水泥、钢材、砂石料等建材及动力油料，均到附近市场购买。

（5）工程工期安排

本项目于2017年3月开工，于2018年12月完工，总工期22个月。

工程建设进度情况具体见表1.1-2。

表1.1-2          主体工程施工进度安排表

### 1.1.6 土石方情况

本工程土石方开挖总量34.90万m3，其中土方32.33万m3，石方1.64万m3，路面拆除0.93万m3，开挖土、石方主要来自挡水陂、净水厂场平、供水管网、路面破拆等工程。土石方回填量30.44万m3。弃方总量为4.46万m³，均为土方。由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整，详细土石方平衡见下表。

- 表1.1-4                  工程土石方平衡表            单位：万m³(自然方)

| 序号 | 项目名称 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方 | 石方 | 路面拆除 | 合计 | 土石方回填 | 合计 |  |
| 1 | 龙田镇片区 | 10.15 | 0.54 | 0.71 | 11.40 | 9.92 | 9.92 | 1.48 |
| 2 | 龙城街道片区 | 10.91 | 0.46 | 0.11 | 11.48 | 10.01 | 10.01 | 1.47 |
| 3 | 平陵镇片区 | 5.68 | 0.22 | 0.05 | 5.95 | 5.24 | 5.24 | 0.71 |
| 4 | 龙江镇片区 | 5.59 | 0.42 | 0.06 | 6.07 | 5.27 | 5.27 | 0.80 |
| 合计 |  | 32.33 | 1.64 | 0.93 | 34.90 | 30.44 | 30.44 | 4.46 |

### 1.1.7 征占地情况

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程建设区占地面积36.96hm²，其中永久占地0.87hm²，全部为主体工程区占地；临时占地36.09hm²，临时施工道路区占地0.89hm²，临时堆放点（管道占地）占地35.2hm²。本工程占地类型主要有林地、交通运输用地和水域及水利设施用地。项目占地情况详见表1.1-5。

- 表1.1-5                工程占地情况表（实际）                单位：hm2

| 序号 | 片区 | 临时占地 |  | 永久占地 | 占地合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 临时施工道路 | 临时堆放点（管道占地） | 陂头、厂区、泵房 |  |
|  |  | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） |  |
| 1 | 龙田镇片区 | 0.17 | 10.66 | 0.12 | 10.95 |
| 2 | 龙城街道片区 | 0.35 | 11.82 | 0.13 | 12.3 |
| 3 | 平陵镇片区 | 0.29 | 7.1 | 0.01 | 7.4 |
| 4 | 龙江镇片区 | 0.08 | 5.62 | 0.61 | 6.31 |
|  | 小计 | 0.89 | 35.2 | 0.87 | 36.96 |

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

项目用地范围内有建筑物，本工程拆迁建筑主要包括简易棚房、砖瓦结构房屋等，均采用货币补偿的方式解决，未设置安置区。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

白沙河水库供水区地处龙门县中部，工程区域贯穿龙田镇、龙城街道办、平陵镇及龙江镇4个镇区，场区以低山丘陵地貌以及冲积平原地貌为主，整体地势较低，地形较平缓。龙田镇场地地势高程在69.98m～215.87m之间；平陵镇场地地势高程在55m~99m之间；龙城镇场地地质高程在63.97m～158.71m之间；龙江镇场地地质高程在97.26m～368.11m之间。其中以龙田镇和龙江镇场地地形起伏较为明显，场区内多为低矮山丘，呈浑圆状，坡度约15°～30°，山体植被生长较为茂盛，近居民区山体已被开垦，植被遭破坏。场地内交通较为便利，沿线均有道路开进，交通较为便利。

（2）气象

龙门县属亚热带季风气候区，主要受太平洋东南季风的影响，高温、多雨、湿润，热量丰富，光照充足。根据龙门县气象站实测资料统计，主要气象要素为：

气温：多年平均气温20.8℃，极端最高气温39.3℃（1980年7月），极端最低气温-4.4℃（1963年1）。

湿度：多年平均相对湿度82%，月平均相对最大湿度为93%（1975年5月），最小湿度为62%（1963年1月）。

降雨：多年平均降雨量2098mm，最大年降雨量为3363.1mm（1982年），最小年降雨量为1391.9mm（1963年）。降雨量年内分配不均，每年降雨量均集中在4~9月，汛期雨量占全年的80%。

蒸发：多年平均蒸发量1220.9mm，多年平均陆地蒸发量797.7mm。

日照：多年平均日照小时数为1789.1h。

霜期：多年平均无霜期300天以上。

风向、风速：冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风，平均风力1～2级，最大风力8级，实测记录NNW向最大风速16m/s，NNE向最大风速18m/s。

（3）水文

天堂山水库、白沙河水库供水片区供水对象主要为县城附近的龙城街道、龙田镇、平陵镇、龙江镇。其中，龙城街道、龙田镇、平陵镇地面高程不高的村庄及龙江镇区由县城自来水厂供水，该水厂水源为白沙河水库，并以天堂山水库作为备用水源；龙江镇路溪片区地面高程不高村庄由路溪水厂扩网供水；龙城街道、龙田镇、平陵镇、龙江镇地势较高的部分自然村需要通过16个小型集中式供水工程供水，需要建设18个引水陂。

龙门县位于广东省中部，增江上游，地处珠江三角洲范围内，东南与河源市、博罗县接壤，西南与从化市、增城市毗邻，北与新丰县相连。县境原是增城县的上龙门地区，故以龙门命县名。龙门县山地多，河流多。全县森林覆盖率达72.6%。县内主要河流是增江，贯通县境南北。增江是东江的三大支流之一，发源于新丰县七星岭，经从化过境流入本县境内，在地派圩附近汇合从芒派和大坑流来的两条支流，转向东南又有密溪河汇入，至合丫水汇合蓝田河，往下流经鸡心山峡谷。天堂山水库混凝土大坝就是建在该峡谷处。流至鸬鹚下村，与铁岗河汇合，河道转向东流，在县城附近又有白沙河、三洞河汇入，地势平缓。此后河道往南流，在龙华有较大的支流朗背河汇入。在龙华与沙迳交界附近流经虎跳峡谷。虎跳峡谷面窄、流急、有礁石。现已建成虎跳水电站，电站以上河面水深平缓。河流往南经沙迳，有蓝滘河汇入。在麻榨又有鳌溪河和大陂河汇入，在沙迳、麻榨两岸山多。在九龙潭处有较大的永汉河汇入。河流在增城境内，经正果、荔城、石滩，在观海口处注入东江。

增江在龙门境内河段古有九淋水、高明水、西林河之称，1981年曾被龙门县人民政府命名为龙门河，1990年广东省地名委员会公布的标准名称为增江。增江总集水面积3114平方公里，河长205.6公里，其中在龙门境内河段集水面积2126平方公里，河长128.6公里，平均坡降0.71‰。除增江干流外，集水面积100平方公里以上的河流有7条。它们分别为永汉河、油田河、朗背河、白沙河、蓝田河、铁岗河和公庄河。

永汉河发源于南昆山天堂顶，是增江在龙门境内的最大支流，河长52公里，集水面积410平方公里。

油田河发源于南昆山中部山脉南麓油田林场的三点梅花，河长27公里，集水面积110平方公里，是永汉河的主要支流。

朗背河曾用名葛埔河，发源于路溪镇陈禾洞沙帽髻，于龙华水坑附近汇入增江，河长30公里，集水面积114平方公里。

白沙河发源于田美北部水尾尖山北麓，经新丰古田再折向南流入龙门，于县城百担附近汇入增江，河长32公里，集水面积176平方公里。

蓝田河发源于蓝田北部寒山顶，在地派镇天堂山合丫水处汇入增江（因已建成天堂山水库，合丫水已成库区被淹没），河长32公里，集水面积179平方公里。

铁岗河发源于铁岗三角山，至王坪镇鸬鹚下村处汇入增江，河长41公里，集水面积242平方公里。

公庄河发源于龙江镇高朗顶，经平陵尖石角进入博罗县境内，在博罗泰美注入东江。公庄河在龙门县境内河长23公里，集水面积169平方公里，曾用名平陵河。

龙门县境内集水面积100平方公里以下、长10公里以上的小河流有20条。除翁坑河流入公庄河外，其余均流入增江或其支流。

（4）土壤

龙门土壤类型主要有赤红壤、红壤和冲积土，以赤红壤为主。在台地、阶地、丘陵的下部，为赤红壤分布带，成土母质有第四纪河流堆积红土、红色岩系、花岗岩、砂页岩和变质岩等，土层浅薄。红壤成土母岩以花岗岩、砂页岩为主。项目区内土壤类型主要为赤红壤，而赤红壤结构松散，抗侵蚀能力弱，在遇到暴雨冲刷时，极易发生土体剥离、造成面蚀、沟蚀、滑坡等危害。

（5）植被

龙门植被类型主要为亚热带常绿阔叶林。上世纪八十年代以前，由于人为破坏，原始森林植被现已较少，次生植被被破坏也很严重，处于居民点集中的地方或低山、低丘陵的自然次生植被残留不多，只有在人烟稀少的中、高山区的自然植被破坏较轻。目前保存的主要为人工次生林，乔木树种主要为马尾松、湿地松、南洋楹、杉木、大叶相思、桉树等，灌木植物主要以岗松等为主，草本植物主要以芒萁，鹧鸪草为主。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

#### 1.2.2.1 水土流失现状

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知（办水保[2013]188号）》、《广东水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2015年10月13日）》、《关于划定惠州市水土流失重点预防区和重点治理区的公告（2016年3月24日）》等文件，项目区龙门县属于国家级水土流失重点预防区。按照防治标准本项目执行建设类项目水土流失一级防治等级。

根据现场实地调查，项目区沿线为交通运输用地及现状草地，植被长势一般，项目区自然水土流失主要以水力侵蚀为主，综合考虑确定项目区水土流失程度为轻度，其土壤侵蚀模数背景值为 500t/（km2·a）左右。

项目区区

- 图1.2-1  广东省水土流失重点防治区划分图

根据惠州市水土流失遥感调查成果报告，龙门县水土流失类型分为自然侵蚀和人为侵蚀。其中，自然侵蚀面积为118.15km²，占全区侵蚀总面积的64.80%；人为侵蚀面积为64.17km²，占全区侵蚀总面积的35.20%。

龙门县属国家水土流失重点预防保护区，县内林草覆盖率较高，历史上水土流失比较轻微。上世纪90年代以来，随着《中华人民共和国水土保持法》的颁布实施，龙门县政府对开发建设项目造成的水土流失的治理工作非常重视，通过一系列措施的实施，初步建立起广泛的水土流失防治工程体系，使现有林草植被得到有效保持。自1990年省人大二次会议通过了《整治和开发利用东江中上游水土流失区》的议案后，龙门县开始进行小流域的整治，经过几年来的治理实践，已积累了一定的水土保持经验。采取以小流域为单元，工程措施与植物措施相结合、治理与预防相结合的综合治理方法，加强领导，强化资金管理和技术管理，多渠道筹集资金，认真组织实施。从广东省惠州市水土流失治理措施规划中可知，自2000年～2010年，龙门县林草措施为：梯田0.1万亩、水保林1.0万亩、经济林0.2万亩、种草0.6万亩、封山育林0.8万亩、其它0.3万亩；工程措施为：拦砂坝20座、沟洫工程40万m³、土方24.5万m³、石方0.8万m³。

综上所述，龙门县的水土保持工作正不断加强，通过实施水土保持生物措施、工程措施、农牧措施及相应水土保持监督管理工作后，增加了土壤保土蓄水能力，促进了农业种植结构调整，实现了农业经济多元化发展，有效控制了水土流失，改善了生态环境，加快了农民逐步脱贫致富的步伐，实现了人口、生态和经济协调发展的良性循环。

项目区

图1.2-2  惠州市水土流失重点防治区划分图

本项目已于2018年12月完工，2018年12月通过主体工程验收。项目区已具备完善的水土保持措施体系，主要完成水土保持工程量：排水沟979.31m，雨水管网242.96m，草皮绿化面积为79614m²，撒播草籽面积为2124m²，种植树木2299棵，土袋拦挡17084m，彩条布覆盖95001m²。

#### 1.2.2.2 水土流失防治情况

近年来，在市水务局的重视和支持下，围绕治水思路和工作部署，全面贯彻执行水土保持法律、法规，与时俱进、开拓进取，以实施水土保持议案为契机，稳妥地推进水土保持生态建设的开展。采取各种措施，一定程度上减少了水土流失的发生，改善了生态环境，主要表现在以下几个方面:

（1）加强宣传: 通过采取宣传水土保持法律法规，以及做好水土保持的重要性等方法，增强人们水土保持意识，减少对环境的破坏。

（2）落实责任: 对即将动工的开发建设项目，则按照“谁破坏谁治理”的原则，落实责任人限期治理，主要做好预防措施和取弃土场的拦蓄、边坡防护、裸露土地植被恢复等工作。

（3）工程措施: 对弃渣场等重点防治区域，综合配套拦、护、蓄、排、导工程，并着力加强施工过程中的水土流失控制: 对原有植被、地貌遭到破坏、土质疏松、侵蚀比较严重的陡坡区，采取削坡开级和必要的衬砌防护，再根据集雨面积、雨最大小和侵蚀状况、采取修建排水沟、谷坊、拦渣坝等措施进行治理。

（4）植物措施: 结合场区的地形地貌，采取乔灌草相结合的治理方式，对坡面采用喷播植草或种草皮绿化。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2016年5月，长江勘测规划设计研究有限责任公司受龙门县水务工程建设管理中心委托完成了龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计工作。2017年1月，惠州市水务局、发展和改革局和惠州市财政局等相关部门对《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告》完成审查。以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程初步设计报告的批复》（惠市发改〔2017〕29号）对该工程进行了批复。2017年2月完成施工图设计。

## 2.2 水土保持方案

为执行建设项目管理的有关水土保持法律法规的有关规定龙门县水务工程建设管理中心于2017年9月，委托长江勘测规划设计研究有限责任公司编制《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书》。2018年6月25日，惠州市水务局以《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠州水务农水〔2018〕49号）对水土保持方案进行了批复。

## 2.3 水土保持方案变更

本工程实际实施情况与方案设计基本相同，无重大变更。

## 2.4 水土保持后续设计

本工程实际实施情况与方案设计基本相同，水土保持设施初步设计和施工图设计同步展开。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

（1）方案确定的防治责任范围

本项目批复的项目建设区占地面积50.70hm²，直接影响区面积为16.03hm²。因此，本项目防治责任范围总面积为66.73hm²，详见表3.1-1。

- 表3.1-1      项目防治责任范围总面积表（批复方案）   单位：hm²

| 序号 | 片区 | 临时占地 |  |  | 永久占地 | 直接影响区 | 占地合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 临时施工道路 | 施工营造区 | 临时堆放点 | 陂头、厂区、泵房 |  |  |
|  |  | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） | 占地面积（hm2） |  |
| 1 | 龙田片区 | 0.17 | 0.16 | 9.35 | 0.17 | 3.11 | 12.96 |
| 2 | 龙城街道片区 | 0.35 | 0.33 | 18.9 | 0.34 | 6.23 | 26.15 |
| 3 | 平陵片区 | 0.29 | 0.27 | 15.67 | 0.28 | 5.15 | 21.66 |
| 4 | 龙江片区 | 0.08 | 0.07 | 4.19 | 0.08 | 1.54 | 5.96 |
|  | 小计 | 0.88 | 0.84 | 48.11 | 0.87 | 16.03 | 66.73 |

（2）实际发生的防治责任范围

根据现场调查，实际发生的防治责任范围36.96m²，全部为建设区面积，未对周围产生明显影响，详见表3.1-2。

- 表3.1-2      项目防治责任范围面积对照表      hm²

| 序号 | 项目 |  | 实际防治责任范围 |  | 方案批复 | 实际发生防治责任范围面积 | 对比 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任面积 |  |  | 分析 |
| 1 | 龙田片区 | 临时施工道路 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 10.66 | 0.00 | 12.37 | 10.66 | -1.71 | 管线长度增加了0.99km，未对周边产生影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | -0.21 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.12 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | -0.09 | 未对周围产生明显影响 |
| 2 | 龙城街道片区 | 临时施工道路 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 11.82 | 0.00 | 24.98 | 11.82 | -13.16 | 管线长度减少70.53km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | -0.43 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.13 | 0.00 | 0.39 | 0.13 | -0.26 | 未对周围产生明显影响 |
| 3 | 平陵片区 | 临时施工道路 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 7.1 | 0.00 | 20.72 | 7.1 | -13.62 | 管线长度减少78.19km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0 | -0.36 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | -0.28 | 未对周围产生明显影响 |
| 4 | 龙江片区 | 临时施工道路 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0 |  |
|  |  | 临时堆放点（管道占地） | 5.62 | 0.00 | 5.52 | 5.62 | 0.1 | 管线长度增加2.2km，未对周围产生明显影响 |
|  |  | 施工营造区 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | -0.09 | 采用租赁房屋方式 |
|  |  | 陂头、厂区、泵房 | 0.61 | 0.00 | 0.27 | 0.61 | 0.34 | 未对周围产生明显影响 |
| 合计 |  |  | 36.96 | 0.00 | 66.73 | 36.96 | -29.77 |  |

说明：“－”表示减少，“+”表示增加，“0”表示无明显变化。

（3）防治责任范围变化情况

实际发生的防治责任范围面积比方案确定的防治责任范围面积减少29.77hm²，分析原因主要如下：

1）施工活动全部在工程用地范围内进行，施工过程中严格实施水土保持各项措施，建设单位加强监督管理，避免对工程用地范围以外区域的扰动。施工过程中未对建设区外造成的直接影响，直接影响区防治责任范围实际为0，减少了16.03hm²；

2）目前工程区域交通十分方便，据调查，各镇都有机械维修和建材销售等企业，考虑到本工程需要加工的材料不多，为减少临时用地，本工程未设施工工厂。本工程施工营造区采用租赁房屋，建设区面积减少了0.84hm²；

3）实际建设过程中，各片区的管线发生了调整，建设区面积减少了12.90hm²。

## 3.2 弃渣场设置

本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方就地平整。

## 3.3 取土场设置

本工程回填土方全部利用工程开挖土方，无外借土方，不需设专门的取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

项目区水土流失防治按照“三同时”制度进行。水土保持措施布设以全面的观点进行，做到先全局，后局部，先重点，后一般，不重不漏，轻重缓急，区别对待，其总体布局指导思想：工程措施和临时措施相结合，点、线、面水土流失防治相结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短时期内遏制或减少水土流失，利用水保林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源，保护新生地表，实现水土流失的全面防治。

本项目已于2017年3月开工，于2018年12月完工。水土保持措施与主体工程同时开工，由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制，各项水土保持措施基本按照设计的措施进行落实。根据现场实际情况，绿化标准较高，植被生长情况总体良好，排水系统运行良好，有效控制了水土流失的发生。

根据防治分区以及建设工程不同的地形地质条件、水土流失特点、危害程度和防治目标，确定各区采取的防治措施及其布局。水土流失防治采用治理与预防相结合、治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布置以防护效果好、运行管理安全、快速发挥保水保土功能、效能持久、整体美观和节省投资为原则。

水土保持措施体系表详见表3.4-1。

- 表3.4-1          水土保持措施体系表

| 防治分区 | 防治措施 |  | 措施类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主设 | 新增 |  |
| 龙田 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 龙城 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 栽植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 平陵 |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |
| 龙江 | 排水沟 |  | 工程措施 |
|  | 草皮绿化 |  | 植物措施 |
|  | 植树 |  |  |
|  |  | 表土剥离及回填 | 工程措施 |
|  |  | 截水沟 |  |
|  |  | 排水沟 |  |
|  |  | 土地整治 |  |
|  |  | 护坡工程 |  |
|  |  | 铺设生态砖 | 植物措施 |
|  |  | 撒播草籽 |  |
|  |  | 栽植乔木/藤本 |  |
|  |  | 种植灌木 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 临时措施 |
|  |  | 临时沉沙池 |  |
|  |  | 临时拦挡 |  |
|  |  | 临时苫盖 |  |

## 3.5 水土保持设施完成情况

本项目已于2018年12月完工，水土保持措施与主体工程一并施工，各项水保措施基本得到实施。根据《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案的批复》（惠州水务农水〔2014〕8号），结合现场查看、工程监理资料，本工程在本次验收范围内的水土保持工程措施完成情况如下。

### 3.5.1 水土保持工程措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料，本工程水土保持工程措施有排水沟和排水管网等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：排水沟1335m（主设）、表土剥离及回填2.76 hm2、截水沟895m、排水沟105m、土地整治5130 m2、护坡工程900 m2；

实施情况：排水沟750.8m、排水管73.92m。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：排水沟280m（主设）、表土剥离及回填0.56hm2、截水沟136.5m、排水沟96.1m、土地整治4860 m2、护坡工程300 m2；

实施情况：排水沟133.81m、排水管37m。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：表土剥离及回填0.66 hm2、截水沟215.25m、排水沟166.25m、土地整治8260 m2、护坡工程1500 m2；

实施情况：排水沟14.7m、排水管56.88m。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：排水沟335m（主设）、表土剥离及回填0.84hm2、截水沟153m、排水沟95m、土地整治8566 m2、护坡工程800 m2；

实施情况：排水沟80m、排水管75m。

### 3.5.2 水土保持植物措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料， 本工程水土保持植物措施有铺设草皮、撒播草籽和种植秋枫等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：草皮绿化1752m2（主设）、植树257株（主设）、铺设生态砖0.17hm2、撒播草籽0.83hm2、栽植乔木/藤本420株、种植灌木420株；

实施情况：草皮绿化8704m2、撒播草籽1481m2、种植秋枫522棵。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：草皮绿化365m2（主设）、植树54株（主设）、铺设生态砖0.10hm2、撒播草籽2.94hm2、栽植乔木/藤本391株、种植灌木391株；

实施情况：草皮绿化25275m2、撒播草籽412m2、种植秋枫753棵。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：铺设生态砖0.1hm2、撒播草籽5.08hm2、栽植乔木/藤本250株、种植灌木250株；

实施情况：草皮绿化10540m2、种植秋枫320棵。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：草皮绿化438m2（主设）、植树64株（主设）、铺设生态砖0.11hm2、撒播草籽4.88hm2、栽植乔木/藤本582株、种植灌木582株；

实施情况：草皮绿化35095m2、撒播草籽231m2、种植秋枫704棵。

### 3.5.3 水土保持临时措施完成情况

根据批复的《关于龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，结合现场查看、工程监理资料， 本工程水土保持植物措施有临时土袋拦挡和彩条布覆盖等措施。

（一）龙江镇供水片区

设计情况：临时排水沟66850m、临时沉沙池6座、临时拦挡8430m、临时苫盖5260m2；

实施情况：临时拦挡4125m、临时苫盖2000m2。

（二）龙田镇供水片区

设计情况：临时排水沟10880m、临时沉沙池4座、临时拦挡9105m、临时苫盖1900m2；

实施情况：临时拦挡4414m、临时苫盖26251m2。

（三）平陵镇供水片区

设计情况：临时排水沟6445m、临时沉沙池6座、临时拦挡7790m、临时苫盖4025m2；

实施情况：临时拦挡2100m、临时苫盖17500m2。

（四）龙城街道供水片区

设计情况：临时排水沟10870m、临时沉沙池6座、临时拦挡11610m、临时苫盖2153m2；

实施情况：临时拦挡6445m、临时苫盖31250m2。

本项目水土保持临时措施实施较到位，项目方案批复总工程量与项目实际的工程量统计对比详见表3.5-1。

- 表3.5-1         项目方案批复的工程量与实际完成工程量对比表

| 防治分区 | 防治措施（批复） | 防治措施（实际） | 增减 | 措施类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙江 | 排水沟1335m | 排水沟750.8m | -584m | 工程 |
|  |  | 排水管73.92m | +73.92m |  |
|  | 草皮绿化1752m2 | 草皮绿化8704m2 | +6952m2 | 植物 |
|  | 植树257棵 | 种植秋枫522棵 | +265棵 |  |
|  | 表土剥离及回填2.76hm2 |  | -2.76hm2 | 工程 |
|  | 截水沟895m |  | -895m |  |
|  | 排水沟105m |  | -105m |  |
|  | 土地整治5130m2 |  | -5130m2 |  |
|  | 护坡工程900m2 |  | -900m2 |  |
|  | 铺设生态砖0.17hm2 |  | -0.17hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽8300m2 | 撒播草籽1481m2 | -6819m2 |  |
|  | 栽植乔木/藤本420株 |  | -420株 |  |
|  | 种植灌木420 株 |  | -420 株 |  |
|  | 临时排水沟66850m |  | -66850m | 临时 |
|  | 临时沉沙池6座 |  | -6座 |  |
|  | 临时拦挡8430m | 临时拦挡4125m | -4305m |  |
|  | 临时苫盖5260m2 | 临时苫盖2000m2 | -3260m2 |  |
| 龙田 | 排水沟280m | 排水沟133.81m | -146.19m | 工程 |
|  |  | 排水管37m | +37m |  |
|  | 草皮绿化365m2 | 草皮绿化25275m2 | +24910m2 | 植物 |
|  | 植树54棵 | 种植秋枫753棵 | +699棵 |  |
|  | 表土剥离及回填0.56hm2 |  | -0.56hm2 | 工程 |
|  | 截水沟136.5m |  | -136.5m |  |
|  | 排水沟96.1m |  | -96.1m |  |
|  | 土地整治4860m2 |  | -4860m2 |  |
|  | 护坡工程300m2 |  | -300m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.10hm2 |  | -0.10hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽29400m2 | 撒播草籽412m2 | -28988m2 |  |
|  | 植乔木/藤本 391 株 |  | - 391株 |  |
|  | 种植灌木 391 株 |  | -391株 |  |
|  | 临时排水沟 10880m |  | -10880m | 临时 |
|  | 临时沉沙池 4 座 |  | -4 座 |  |
|  | 临时拦挡 9105m | 临时拦挡4414m | -4691m |  |
|  | 临时苫盖 1900m2 | 临时苫盖26251m2 | +24351m2 |  |
| 平陵 |  | 排水沟14.7m | +14.7m | 工程 |
|  |  | 排水管56.88m | +56.88m |  |
|  |  | 草皮绿化10540m2 | +10540m2 | 植物 |
|  | 表土剥离及回填0.66hm2 |  | -0.66hm2 | 工程 |
|  | 截水沟215.25m |  | -215.25m |  |
|  | 排水沟166.25m |  | -166.25m |  |
|  | 土地整治8260m2 |  | -8260m2 |  |
|  | 护坡工程1500m2 |  | -1500m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.10hm2 |  | -0.10hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽5.08hm2 |  | -5.08hm2 |  |
|  | 植乔木/藤本250株 | 种植秋枫320棵 | +70棵 |  |
|  | 种植灌木250株 |  | -250株 |  |
|  | 临时排水沟6445m |  | -6445m | 临时 |
|  | 临时沉沙池6座 |  | -6座 |  |
|  | 临时拦挡7790m | 临时拦挡2100m | -5690m |  |
|  | 临时苫盖4025m2 | 临时苫盖17500m2 | +13475m2 |  |
| 龙城 | 排水沟 335m | 排水沟80m | -255m | 工程 |
|  |  | 排水管75m | +75m |  |
|  | 草皮绿化 438m2 | 草皮绿化35095m2 | +34657m2 | 植物 |
|  | 植树 64 株 | 种植秋枫704棵 | +640棵 |  |
|  | 表土剥离及回填0.84hm2 |  | -0.84hm2 | 工程 |
|  | 截水沟 153m |  | -153m |  |
|  | 排水沟95m |  | -95m |  |
|  | 土地整治 8566m2 |  | -8566m2 |  |
|  | 护坡工程800m2 |  | -800m2 |  |
|  | 铺设生态砖 0.11hm2 |  | -0.11hm2 | 植物 |
|  | 撒播草籽48800m2 | 撒播草籽231m2 | -47769m2 |  |
|  | 栽植乔木/藤本 582 株 |  | -582 株 |  |
|  | 种植灌木 582 株 |  | -582 株 |  |
|  | 临时排水沟 10870m |  | -10870m | 临时 |
|  | 临时沉沙池 6 座 |  | -6 座 |  |
|  | 临时拦挡 11610 m | 临时拦挡6445m | -5165m |  |
|  | 临时苫盖 2153m2 | 临时苫盖31250m2 | +29097m2 |  |

## 3.6 水土保持投资完成情况

（1）设计投资：水土保持工程设计总投资为365.51万元，其中，总投资中工程措施投资132.19万元，植物措施投资73.84万元，临时措施投资101.3万元，监测费13.0万元，独立费用31.57万元。

（2）实际投资：经查阅有关资料和调查，水土保持工程总投资为352.72万元，其中，总投资中工程措施投资41.06万元，植物措施投资110.0万元，临时措施投资146.27万元，监测费12.81万元，独立费用42.59万元。

本工程实际完成水土保持投资为352.72万元，与方案设计投资相比，实际完成投资比原设计减少了12.79万元，其中工程措施投资减少了91.13万元，植物措施投资增加了36.16万元，临时措施投资增加了44.97万元，监测费减少了0.19万元，独立费用增加了11.02万元。

- 表3.6-1               水土保持投资完成情况表                单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 | 实际完成投资 | 完成投资增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施投资 | 132.19 | 41.06 | -91.13 |
| 2 | 植物措施投资 | 73.84 | 110.0 | +36.16 |
| 3 | 临时措施投资 | 101.3 | 146.27 | +44.97 |
| 4 | 监测费 | 13.0 | 12.81 | -0.19 |
| 5 | 独立费用 | 31.57 | 42.59 | +11.02 |
| 工程总投资 |  | 365.51 | 352.72 | -12.79 |

注：表中“+”表示实际完成投资增加，“-”表示实际完成投资减少。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，本项目建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工程纳入主体工程的管理中，制定了《工程质量管理办法》、《工程整体验收制度》、《合同管理标准》、《质量监督站工作管理》、《财务预算管理》、《财务结算管理》、《安全文明施工管理制度》等一系列规章制度。工程质量实行业主项目部负责、监理单位控制、施工单位保证、质监站监督相结合的质量管理体制。建立质量管理网络，实行全面工程质量管理。

（1）施工单位质量保证体系

本工程的施工单位为江苏淮阴水利建设有限公司。

施工单位具有完善的质量保证机构：一是建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的监督；根据有关建设的质量方针、环境指标、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。在工程质量管理上，认真抓好工程开工前的施工质量保证和施工过程中的质量管理。

工程开工前，由施工单位编写施工组织设计，填写开工申请报告和质量考核表，送项目监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；依据相关工程质量管理制度，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工严格按设计进行施工；明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具备有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后，由监理公司、业主项目部组织初验。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

（2）建设单位质量控制体系

在工程建设过程中，龙门县水务工程建设管理中心始终把工程质量放在首要位置，实行全过程的质量控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制，实行内部合同管理制度。根据工程规模和特点，要求施工单位必须严格按照批复的设计图纸施工；监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，并实行全方位、全过程的监理。为了加强质量管理，在工程建设过程中，经常派人到施工现场进行监督管理，了解工程质量情况，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。对完工项目及时进行验收。

（3）监理单位质量控制体系

本工程监理单位为惠州市东江水利工程建设监理有限公司。

为确保工程质量，监理单位与业主签订工程合同后，组建项目监理部，任命项目总工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施工开始前和施工过程中的材料配备、工程情况和质量问题进行现场管理。必要时，可根据各项管理工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报主管副主任批准后，发送施工单位依照执行。

施工前，监理单位须审核施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制年（季）度工作计划，经项目总工批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都应保存控制记录。及时组织进行分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向项目部报告工作质量情况，并进行统计、分析与评价。对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《技经工作管理制度》和《工程结算管理办法》的要求，经监理单位填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》，报送计划部审核批准。

监理人员定期和不定期深入现场工地检查工程质量、对重大质量事故处理意见的审查、签发质量低劣工程的停工令、主持重大质量事故分析会、掌握整个工程质量动态、组织或参加重大项目质量监督检查及等级的评定工作，对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方案作出总体评价。

（4）质量监督单位质量控制体系

在工程实施前，工程质量监督中心站组织对监理人员进行考核，考核不合格的监理人员不能担任监理工程；同时组织对监理及施工单位的工地试验室进行考核并颁发临时资质，从源头上控制工程的质量。施工过程中，工程质监站深入现场对工程质量进行监督检查，掌握工程质量状况。对发现的施工、设备材料等质量问题，及时以《建设工程质量整改通知单》下达有关单位。工程完工后组织进行质量监督检查工作，出具质量监督报告，参加工程的交工验收工作，核定工程质量等级。

水土保持工程施工中没有发生过重大质量事故及缺陷。施工中发生的一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1 项目划分及结果

（1）项目划分的一般规定

本工程为开发建设类项目，根据质量评定规程，水土保持工程可划分防洪排导工程、临时防护工程、植被建设工程3个单位工程。

（2）项目划分结果

防洪排导工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为排洪导流设施1个分部工程。洪导流设施分部工程按段划分，每50~100m作为一个单元工程，划分为排水沟和雨水管网2部分单元工程。

临时防护工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为拦挡和覆盖2个分部工程。拦挡分部工程按长度划分，每50~100m作为一个单元工程，不足50m 的可单独作为一个单元工程，大于l00m 的可划分为两个以上单元工程，分为土袋拦挡1部分单元工程；覆盖分部工程以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 100~1000m²，不足100m²的可单独作为一个单元工程，大于1000m²的可划分为两个以上单元工程，分为彩条布覆盖1部分单元工程。

植被建设工程根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）划分，划分为点片状植被1个分部工程。点片状植被分部工程以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1~1hm²，大于1hm²的可划分为两个以上单元工程，划分为铺设草皮、撒播草籽和种植乔布3部分单元工程。

本项目实际完成的水土保持设施工程量主要包括：

工程措施：排水沟979.31m，雨水管网242.96m；

植物措施：草皮绿化面积为79614m²，撒播草籽面积为2124m²，种植树木2299棵，

临时措施：土袋拦挡17084m，彩条布覆盖95001m²。

本工程项目划分结果表见表4.2-1。

- 表4.2-1       供水片区项目划分结果表

| 单位 工程 | 分部工程 |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 数量 | 项目 | 数量 |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 1 | ①排水沟 ②雨水管 | 12 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 1 | 土袋拦挡 | 171 |
|  | 覆盖 | 1 | 彩条布覆盖 | 96 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 1 | ①铺设草皮 ②撒播草籽③种植乔木 | 9 |

### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

#### 4.2.2.1 质量评定内容

- 表4.2-2                 工程质量标准评定表

| 单位工程 | 分部工程 |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 合格率：% | 项目 | 合格率：% |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 100 | ①排水沟 ②雨水管 | 100 |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 100 | 土袋拦挡 | 100 |
|  | 覆盖 | 100 | 彩条布覆盖 | 100 |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 100 | ①铺设草皮 ②撒播草籽③种植乔木 | 100 |

主体工程有详细的质量检查评定资料，通过复查水土保持工程质量检验评定资料，根据质量检验评定结果进行水土保持工程设施评估。复查按照突出重点、涵盖各种水土保持设施类型的原则进行，采取重点抽查的方法，单位工程核查50%，分部工程30%。在查阅工程设计、监理、交工验收资料的基础上，现场量测工程外型尺寸，估算完成工程量，检查工程外观质量和工程缺陷。

#### 4.2.2.2 各分区工程质量评定

（1）质量评价

①分部工程竣工验收资料检查情况

验收组查阅了水土保持工程质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位组织分部工程竣工验收等环节。建设单位对水土保持工作比较重视，质量评定所需相关资料保存齐全，资料的管理也比较规范，满足质量评定的要求。

②现场调查

现场抽查工作的重点是绿化工程等水土保持措施，检查其工程外观形状、轮廓尺寸及缺陷等。综合资料查阅和现场检查的结果，评估组认为：本工程建设过程中将水土保持措施纳入主体工程施工之中，水土保持建设与主体工程建设同步进行，质量保证体系完善。对进入工程实体的原材料和中间产品、成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁使用，有效地保证了工程质量。水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物结构尺寸规则，外表整齐，质量符合设计和规范的要求，工程措施质量总体合格。部分现场调查见表4.2-1。

- 表4.2-1      部分现场调查表

| 现场图片 | 具体位置 | 调查时间 | 外观规格 | 质量情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 龙城街道片区管网 | 2019. 11 | 乔木绿化、铺地植物 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |
|  | 龙田镇片区管网 | 2019.11 | 铺地植物 | 已进入稳定生长期，成活率99%以上，外观整齐，生长旺盛，质量合格 |
|  | 龙江镇片区管网 | 2019. 11 | 乔木绿化、铺地植物 | 已进入稳定生长期，成活率99%以上，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |
|  | 平陵镇片区管网 | 2019. 11 | 乔木绿化、铺地植物 | 已进入稳定生长期，成活率99%，外观整齐，生长旺盛，质量合格。 |

（4）质量评定

单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。

建设单位根据本项目实际情况对施工过程中扰动和破坏区域进行了较全面的治理，检查评定结果为单元工程全部合格以上，合格率为100%，评定结果见表4.2-2。

- 表4.2-2          分部质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程数 | 合格个数 | 其中优秀个数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 临时防护工程 | 拦挡 | 171 | 171 | 0 | 100% |
|  | 覆盖 | 96 | 96 | 0 | 100% |
| 植被建设工程 | 点片状植被 | 8 | 8 | 0 | 100% |

根据以上调查结果，本项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目建设区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，采取了相应的水土保持临时措施；临时措施质量总体合格，满足水土保持的要求，对水土流失的防治起了一定的作用。

## 4.3 弃渣场稳定性评估

本项目建设挖方总量34.90万m3，回填方总量30.44万m3，其中自身利用土方回填30.44万m3，无借方，多余弃方总量为4.46万m3，由于本项目属线性工程，弃方较为分散，且本工程供水管网主要沿现状道路敷设，弃方在工程施工范围内沿线就地平整。

## 4.4 总体质量评价

通过查阅施工管理制度、工程质量检验、质量评定记录，以及现场查勘，共查阅有关工程质量评定资料7份，混凝土、砂浆抗压强度试验资料5份，水泥、砂子试验资料3份。以上试验报告单签字齐全，均满足设计标号要求。本工程监理资料中有关水土保持分部工程3个，合格率100%。质量检验和评定程序严谨，资料详实，工程质量合格，达到了规范设计要求。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

本工程现状运行的水土保持措施主要有排水管网：排水管道、排水沟的建设有利于场地内雨水收集、汇流和排放，确保径流有序、安全的排出项目区。防止产生积水、滞水和冲刷，有效防止了雨水冲刷项目区，有利于防止水土流失；绿化工程：通过对现场进行调查发现，现状各项水土保持措施运行良好，绿化工程植被生长良好，未发现坏死、枯萎等现象，具有一定的渗流能力，能起到显著的水土保持功效。

## 5.2 水土保持效果

### 5.2.1 水土保持效果

通过查阅工程施工报告、监理报告、监测报告、水土保持方案以及现场抽样调查， 对该工程水土保持效果六项指标核实计算，结果如下。

（1）扰动土地整治率

本次监测范围内：截至目前，项目扰动原地貌面积36.96hm²，整治面积为36.87hm²，扰动土地整治率为99.76%，项目现状各防治分区扰动土地整治率见表5.2-1。

- 表5.2-1       各防治分区扰动土地整治率一览表

| 分区 | 扰动土地面积: hm² | 扰动土地整治面积: hm² |  |  | 扰动土地整治率(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久建筑物及硬化面积 | 水土保持措施面积 | 小计 | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 10.95 | 7.67 | 3.25 | 10.92 | 99.73 | 95 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 12.3 | 8.10 | 4.17 | 12.27 | 99.76 | 95 | 达标 |
| 平陵片区 | 7.4 | 5.36 | 2.02 | 7.38 | 99.73 | 95 | 达标 |
| 龙江片区 | 6.31 | 4.45 | 1.85 | 6.29 | 99.84 | 95 | 达标 |
| 合 计 | 36.96 | 25.58 | 11.29 | 36.87 | 99.76 | 95 | 达标 |

（2）水土流失总治理度

本次监测范围内：截至目前，项目区可能产生水土流失的面积为11.38hm²，水土保持措施面积为11.29hm²，水土流失总治理度为99.21%。项目现状各防治分区治理度见表5.2-2。

- 表5.2-2         各防治分区治理度一览表

| 分区 | 水土流失面积: hm² | 水土流失防治面积: hm² | 水土流失总治理度(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 3.28 | 3.25 | 99.09 | 97 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 4.20 | 4.17 | 99.29 | 97 | 达标 |
| 平陵片区 | 2.04 | 2.02 | 99.02 | 97 | 达标 |
| 龙江片区 | 1.86 | 1.85 | 99.46 | 97 | 达标 |
| 合 计 | 11.38 | 11.29 | 99.21 | 97 | 达标 |

（3）拦渣率

拦渣率=建设区内采取措施实际拦挡的弃土弃渣量/项目建设区内弃土弃渣总量×100％。

建设单位在施工过程优化施工断面、施工时序及施工工期，避开雨季施工，随挖随填，尽量减少临时裸露区域及裸露区域持续时间，项目区在临时堆土一侧设置土袋拦挡及彩条布覆盖，这些措施均可以有效地防止项目区水土流失。工程拦渣率预期效果可以达到97%，达到防治目标97%的要求。

（4）土壤流失控制比

采取工程和植物措施后，地面裸露面得到治理，减少了降雨、地面径流引发的水土流失，有效的控制了防治责任范围内的水土流失，使项目区平均土壤侵蚀强度逐步恢复到500t/km²·a以下，本工程建设区内容许土壤流失量为500t/(km²·a)，治理后的平均土壤流失强度为500t/(km²·a)，经计算土壤流失控制比达到 1.0 的既定防治目标。

### 5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

项目区地表可绿化面积均为11.38hm²，截至目前，地表实施植物措施面积为11.29hm²，植物措施覆盖面积为11.29hm²，林草植被恢复率为99.21%，林草覆盖率达30.55%，本次监测范围各防治分区林草植被恢复率及林草覆盖率见表5.2-3。

- 表5.2-3   各防治分区林草植被恢复率一览表

| 分区 | 项目建设区面积: hm² | 可绿化面积 | 植物措施 | 植物措施覆盖面 | 林草植被恢复率（%） |  | 林草覆盖率(%) |  | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实现值 | 目标值 | 实现值 | 目标值 |  |
| 龙田镇片区 | 10.95 | 3.28 | 3.25 | 3.25 | 99.09 | 99 | 29.68 | 27 | 达标 |
| 龙城街道排片区 | 12.3 | 4.20 | 4.17 | 4.17 | 99.29 | 99 | 33.90 | 27 | 达标 |
| 平陵片区 | 7.4 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 99.02 | 99 | 27.30 | 27 | 达标 |
| 龙江片区 | 6.31 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 99.46 | 99 | 29.32 | 27 | 达标 |
| 合 计 | 36.96 | 11.38 | 11.29 | 11.29 | 99.21 | 99 | 30.55 | 27 | 达标 |

目前，本项目已建设完工，水土流失防治指标值按批复的水土保持方案及批复文件中的水土流失防治目标值进行考量，即采用建设类项目一级防治标准进行考量，根据批复的《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持方案报告书（报批稿）》，各项指标实际达标情况详见表5.2-4。

- 表5.2-4             水土流失防治指标对比分析表

| 指标 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失 总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草 覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标值 | 95 | 97 | 1 | 97 | 99 | 27 |
| 实现值 | 99.76 | 99.21 | 1 | 97 | 99.21 | 30.55 |

目前建设区内防治措施的运行效果较好，植被得到了较好的恢复，水土流失得到了有效控制，场内的水土流失强度由中强度下降到轻度，各项水土流失防治指标均达到了批复方案的防治目标。综合上述，本项目水土流失防治指标值均达到方案批复的防治目标值。

## 5.3 公众满意调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，验收组结合现场查勘，就工程建设的挖填土方管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面开展了公众满意度调查，并将调查结果作为本次技术验收工作的参考依据。

项目区内共计发放60份调查问卷，收回40份。在被访问者中，30岁以下者占20.0%，30-50岁者占40.0%，50岁以上者占40.0%；农民占50%，职工占20.0%，干部占30.0%；高中以上文化者占35.0%，初中文化者35.0%，小学以下文化者占30.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5.3-1。

- 表5.3-1     公众满意度问卷调查表

| 调查项目 | 评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 对当地经济的影响 | 82.5% | 5% | 0 | 12.5% |
| 对当地环境的影响 | 90% | 7.5% | 0 | 2.5% |
| 林草植被建设 | 95% | 5% | 0 | 0% |
| 土地恢复情况 | 85% | 2.5% | 0 | 12.5% |
| 对弃土弃渣的管理 | 87.5% | 5% | 0 | 7.5% |

在被调查者40人中，82.5%的人认为工程建设对当地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，90%的人认为项目对当地环境总体影响是好的；在林草植被建设方面，95%的人认为项目林草植被建设工作起到了保护生态环境的作用，取得了较好的成效；有85%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好；在弃土弃渣管理方面，满意率为87.5%。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

龙门县水务工程建设管理中心全面负责本工程及水土保持工作的领导，公司下设办公室、计划工程部、物资部、财务部等四个部门，水土保持工作具体管理由办公室和计划工程部合作进行。

参与本期工程水土保持工作的单位如下：

建设单位：龙门县水务工程建设管理中心

主体设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

监理单位：惠州市东江水利工程建设监理有限公司

施工单位：江苏淮阴水利建设有限公司

水土保持方案编制单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

水土保持监测单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由当地镇政府运营维护的。谁受益谁管理的原则。

## 6.2 规章制度

在工程建设期间，建设单位建立了以质量为核心的一系列规章制度。并将水土保持工作纳入主体工程的管理中。

本期工程水土保持工程建设全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，各项工作严格按规程规范和制度进行运作。

（1）项目法人制

为贯彻建设项目法人责任制，充分发挥项目法人在工程建设中的主导作用，公司董事长负责从宏观控制到工程安全、质量进度和投资，董事负责协调各参建单位的工作，并制定了《工程建设质量管理暂行办法》、《工程安全文明施工奖惩办法》等一系列行之有效的规章制度。

（2）工程招投标制

龙门县水务工程建设管理中心通过对施工单位的考察决定江苏淮阴水利建设有限公司承建本工程，施工单位签订了施工合同后，经过施工前的准备工作，于2011年5月正式开工建设。由于是私营企业对该项目采用甲、乙双方议标形式，为工程单价承包方式。

（3）建设监理制

根据国家有关规定，委托具有监理资质的惠州市东江水利工程建设监理有限公司进行主体工程暨水土保持的监理，监理单位成立了工程监理部。监理部实行总监理工程师负责制，监理人员严格按照质量控制进度控制，合同管理、信息管理、组织协调的监理工作程序，实施工程监督。

（4）合同管理

在工程建设中，合同管理是各种管理的的重心，贯穿于工程建设的全过程，从勘测设计、工程监理、设备采购、材料供应、工程施工、拆迁补偿乃至弃渣的利用均签订合同，明确各自的权利义务，严格按合同办事。同时，为强化工程建设合同管理，更好地对合同执行情况实施监督，公司制定了一系列行之有效的合同实施监督管理办法。

以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量奠定了基础。

## 6.3 建设管理

（1）水土保持工程招标投标情况

本工程中水土保持建筑工程均纳入所对应的主体工程发包标书中，与主体工程项目一起采用邀请招标或议标、公开招标、择优选择施工队伍。

（2）合同执行情况

本项目水土保持工程项目合同条款严格执行承包合同均为总价合同单价结算，项目单价以通过招议标确定的合同单价和经发包单位审核批准的新增项目单价为准，工程量经监理鉴证，发包单位认可的实际发生量为准。

（3）施工材料采购及供应

工程使用的水泥，选择指定水泥厂生产的水泥，项目法人与供应商签订购销合同，由项目法人监督施工单位及时与供应商结算，以保证工程所需水泥的及时供货。钢材、砂、石料由施工单位白行采购，经监理和质检部门检验合格后投入使用。

## 6.4 水土保持监测

龙门县水务工程建设管理中心于2018年11月，委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司开展监测工作，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。

监测点布置：根据水土保持方案设计监测点位布置，并结合施工实际在项目区绿化区域典型位置布设1~4号监测点。

监测方法：巡查法

监测频次：土壤流失面积监测、植物措施生长情况、水土流失影响因子、实地量测监测每季度 1 次；遇大雨大风等情况加测。

成果报送：从2019年第1季度至2019年3季度编报了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测季报》，共3次报送惠州市水务局，于2020年1月编制完成了《龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程水土保持监测总结报告》。

## 6.5 水土保持监理

（1）监理规划及实施细则

为指导本工程监理工作的开展，监理部在监理工程师的主持下，根据监理合同，制定了《监理工作管理规定》、《现场监理人员手册》、《工程监理细则》、《现场土建施工监理细则》、《工程工艺安装监理细则》、《现场工程电气工程监理细则》及《水土保持工程监理细则》等规范性文件用于指导监理工作，并制定出监理工作流程及监理岗位职责，为规范监理工作指明了方向，为监理工作顺利实施奠定了基础。

（2）监理制度

为使建设监理工作规范化、程序化、标准化，提高建设监理工作的质量和效率，根据监理的一般要求，结合本工程建设项目特点，监理部制定了《施工图设计交底和图纸会审制度》《施工组织设计编报与审查制度》、《开工报告审批制度》《原材料构配件签认制度》、《隐蔽工程、分部工程、单元工程签证制度》、《监理工程师岗位职责》、《监理工程师工作程序》、《会议制度》、《现场记录制度(监理日志)》、《监理通知》等一整套监理工作制度。

（3）监理机构人员

本工程施工准备阶段，惠州市东江水利工程建设监理有限公司受建设单位委托，着手组建本工程建设监理部，并于2017年4月派出施工监理人员进驻施工现场，全面承担本工程的监理工作。在整个建设施工期内，监理部每月平均投入监理人员2人。

（4）工程质量、进度、投资控制

①工程质量控制：工程质量监理是一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。根据施工过程，可将监理划分为三个阶段，即施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段。由于每个阶段有不同的特点，监理的内容和重点也不同。

施工准备工作的充分与否直接关系到工程施工的进度和质量。在这个阶段监理工程师根据合同文件和有关技术规范的要求，审查承包单位的自检体系、人员、仪器设备、原材料、施工技术方案及安全措施等，若这些内容没有达到合同文件及有关技术规范的要求，则通知承包人进行补充和修正，直到符合合同文件及有关技术规范的要求。

施工阶段是工程的主体开始实施阶段。承包人必须按规范规定的施工方法和监理工程师批准的施工方案及进度计划施工，以达到设计文件的要求。在这个阶段监理工作的重点是：检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前监理工程师批准的施工方案进行施工；检查施工中所使用的原材料、混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合料配比的要求；对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才允许承包人进行下一道工序施工；对施工中产生的工程缺陷或质量事故进行调查、处理，达到设计要求后才准许承包人继续施工。

交工及缺陷责任期阶段是合同范围内的全部工程已基本完成的阶段。监理工程师经过对工程的全面检查，符合合同文件要求时，向承包人签发全部工程的交工证书。若不符合合同文件要求，监理工程师应书面指出承包人尚应完成哪些工作。

工程质量监理是在施工全过程中进行的，上述三个阶段缺一不可。重点应放在第一、二两个阶段。目的就是要把问题发现、解决在开工之前和施工过程之中，而不是等完工验收时再发现问题、解决问题。

②工程进度控制：工程进度控制是与质量控制、投资控制并列的三大监理控制工作内容之一，这项工作完成的优劣将直接影响到业主方的经济效益或者其他方面的利益。

工程项目的进度受许多因素的影响，必须事先对影响进度的各种因素进行调查，预测它们对进度可能产生的影响，编制可行的进度计划，在施工过程中，监理单位一般对施工单位所编制的进度计划进行审核，审核通过后按计划执行。在计划的执行过程中，必然会出现新的情况，难以完全按照原定的进度计划执行，这就需要监理在执行计划的过程中，掌握动态控制的原理，不断进行检查，将实际情况与计划安排进行对比，找出偏离计划的原因，特别是找出主要原因，然后采取相应的措施。措施的确定有两个前提：一是通过采取措施，维持原计划，使之正常实施；二是采取措施后不能维持原计划，要对进度进行调整或修正，再按新的计划进行实施。通过不断的计划、执行、检查、分析、调整计划的动态过程来达到进度控制的最终目的，监理工程师在进度控制的执行进程中，可以根据影响进度目标的具体情况采取组织措施、技术措施、合同措施及经济措施进行控制。

③ 工程投资控制：施工阶段投资控制是监理的一项重要工作。为了有效地做好投资控制工作，在施工过程的各个时段，从资金需求量、资金的分配等方面有计划有措施地协调运作，以达到合理、稳妥地控制投资的目的。以控制投资保证工程进度，保证工程质量，确保工程投资控制在合同价以内。

监理工程师将从以下几个方面开展投资控制工作：协助业主编制投资控制目标和投资计划，拟定现金流量表，使资金投入连续、衔接、均衡、合理；监理工程师将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策；监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付；总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合同要求等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与发包人、承包人协商确定工程变更的价款；由监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据；在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，注意索赔结算，尤其要注意承包人在投标文件中关于工期和质量的承诺；工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，由总监理工程师审核承包人提交的竣工《工程款支付申请表》，及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与发包人和承包人进行协商；最终结清按施工合同的规定进行。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

惠州市水土保持监督监测站于项目施工期间不定期对本项目的水土保持措施实施情况进行监督检查，在监督检查中经现场监督检查，提出了以下问题及建议：

- 路溪水厂进厂道路的排水措施需要完善；

- 及时清除厂区建筑垃圾；

- 完善厂区部分裸露边坡的复绿措施；

- 完善龙田供水主管管线的复绿措施。

建设单位龙门县水务工程建设管理中心积极接受检查意见并及时完善了相应的防护措施，对场区内的建筑垃圾及时运走，完善了项目区内的排水复绿措施和管线的复绿措施，使水土保持工作落实到位。

建设单位龙门县水务工程建设管理中心实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了惠州市水务局批复的防治任务；建设期间开展了水土保持监理工作，较好的控制了工程建设过程中的水土流失，未发现该项目在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、废渣的违法行为，也并未接到该项目的水土流失相关投诉；运行期间的管理维护责任基本落实，符合水土保持设施竣工验收的条件。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

水土保持补偿费是对开发建设项目实施中损坏的原有水土保持设施给予补偿费用。按照财综〔2014〕8 号要求，项目属免征水土保持补偿费范围。

## 6.8 水土保持设施管理维护

龙门县白沙河水库供水片区（龙田镇、龙城街道、平陵镇、龙江镇）村村通自来水工程于2018年12月完工。本工程的水土保持设施在运行期间和验收后其管理维护工作由当地镇政府运营维护的。

建设单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，由物业部门负责管理、维护，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的作用。

当前，项目区绝大部分区域被建筑物及硬化路面覆盖，绿化措施布设完善，项目区内由于施工建设导致的水土流失得到了有效控制。有关水土保持的管理责任落实较好，水土保持设施的正常运行有一定的保证。

# 7 结论

## 7.1 结论

龙门县水务工程建设管理中心基本完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。

## 7.2 遗留问题及下阶段工作安排

本项目现已完工，根据现场调查及查阅施工、监理资料，在施工过程中已经采取了方案设计的水土保持措施，各项措施均已发挥效益，总体来看，本工程水土保持措施落实较好，水土保持措施防治效果明显。

下阶段，建设单位将做好本项目水土保持专项工作总结，加强后期水土保持设施的维护和管理工作。同时根据本次验收经验，总结优点与不足，为其他在建待建项目水土保持验收工作做好充足的准备。

水土保持设施的管理养护工作，由自来水公司具体牵头承办。试运行期的管护由施工单位承担至竣工验收，工程竣工后建设单位负责运行管理。对水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持水土、改善生态环境的功能。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

（1）项目立项（审批、核准、备案）文件

（2）水土保持方案批复文件

（3）施工图设计审批（审查、审核）资料

（4）水行政主管部门监督检查意见

（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）重要水土保持单位工程验收照片

## 8.2 附图

（1）项目区地理位置图（见附图01）；

（2）总平面布置图（见附图02）；

（3）项目区水土流失防治责任范围及防治措施布置图（见附图03）。

（4）路溪水厂建设前、后遥感影像图。